| Altimeter und Statik-Systemtest gem. LTH 40 in Übereinstimmung mit FAR Part 43 App.E und F | Formblatt 40.3 | REGISTRATION: Kennzeichen: |
| --- | --- | --- |
|  | REVISION Revision 0 | AIRCRAFT TYPE: SERIAL-No.: |
|  |  | PROJECT-No.: |
|  | Seite 1 von 1 | DATE: Datum: |

fafa 1. Allgemeines. Ort der Durchführung; Platzhöhe ft. Flugplatzinfos; Alt. No.1; stby; Alt. No.2. QFE:. QNH:. Toleranz +/- 20 ft. Höhenmesser S/N. 2. Statik-System Dichtigkeitstest. a) ohne Druckkabine: Diff. Druck am Höhenmesser 1000 ft über QFE. b) mit Druckkabine: Höhenmesser am max. Kabinendiff.-druck über QFE Verwendete max. Kabinenhöe. MAX. Druckverlust nach 1min 100 ft Nr.1 lst ft Nr.2 lstt ft. 3. Skalenfehler. Prüfpunkte; lst - Anzeige in ft; Toleranz; Encoder. in ft; No.1; stby; No.2; +/- ft; +/- 125 ft. -1000; 20. 0; 20. 500; 20. 1000; 20. 1500; 25. 2000; 30. 3000; 30. 4000; 35. 4100; Encoder with Gilham Code only. 6000; 40. 8000; 60. 10000; 80. 12000; 90. 14000; 100. 15700; Encoder with Gilham Code only. 16000; 110. 18000; 120. 20000; 130. 22000; 140. 25000; 155. 30000; 180. 31000; Encoder with Gilham Code only. 35000; 205. 40000; 230. 45000; 255. 50000; 280. 4. Hysterese-Test. Alt 1; stby; Alt2; Tol ft. Gehäusedichtigkeitstest: Bei 18000 ft max. 100 ft/min; -100. Testpunkt 1 50% max. Höhe; +/-75. Testpunkt 2 40% max. Höhe; +/-75. Elast. Nachwirk. bei Tagesdruck; +/-30.; 5. Barometrische Skalenfehler. Druck; Druck; Höhendiff. in ft; lst-Anzeige Toler. +/- 25 ft. inch Hg; hPa; für inHg; für hPa; No.1; stby; No.2. 28,10; 952; -1727; -1715. 28,50; 965; -1340; -1334. 29,00; 982; -863; -864. 29,50; 999; -392; -391. 29,92; 1013; 0; 0. 30,50; 1033; 531; 531. 30,90; 1046; 893; 883. 30,99; 1050; 974; 989. 6. Reibung (750 ft/min). Prüfpunkte; lst - Anzeige in ft; Toleranz. in ft; No.1; stby; No.2; +/- ft. 1000; 70. 2000; 70. 3000; 70. 5000; 70. 10000; 80. 15000; 90. 20000; 100. 25000; 120. 30000; 140. 35000; 160. 40000; 180. 50000; 250. 7. Abschluß: Alle Leitungen angeschlossen/Originalzustand. Mech.:. Insp.:; Stempel. Air Data Test Set Information. Manufacturer:. Model:. Serial Number:. Date of Calibration:. Accuracy Specification:..